Artem Zakharov, grupa A1

Systemy wbudowane

Zadanie 9

2024

Pole paszportu 110cm^2

Kod(zad-9): https://github.com/ZAKHAROV-Artem/systemy-wbudowane

#include <WiFiClient.h>

#include <WiFi.h>

#include <ESPmDNS.h>

#include <esp_camera.h>

#include <Arduino.h>

#include <esp_timer.h>

#include <FS.h>

#include "ESPAsyncWebServer.h"

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

#define FRAME_SIZE FRAMESIZE_QQVGA

#define SOURCE_WIDTH 160  // Szerokość źródłowego obrazu

#define SOURCE_HEIGHT 120 // Wysokość źródłowego obrazu

#define BLOCK_SIZE 5     // Rozmiar bloku do analizy (5x5 pikseli)

#define DEST_WIDTH (SOURCE_WIDTH / BLOCK_SIZE)  // Szerokość po podziale na bloki

#define DEST_HEIGHT (SOURCE_HEIGHT / BLOCK_SIZE) // Wysokość po podziale na bloki

// Zoptymalizowane parametry detekcji kolorów

const int PROG_VALUE = 128;  // Próg detekcji koloru

const int OFFSET_VALUE = 20; // Różnica między kolorami wymagana do klasyfikacji

const char* PARAM_INPUT_1 = "input1";

const char* PARAM_INPUT_2 = "offset";

String inputMessage;

int prog=128;

uint16_t rgb_frame[DEST_HEIGHT][DEST_WIDTH][3] = { 0 };

int offset=20;

#include "camera_pins.h"

#include <SD.h>

#include <SPIFFS.h>

#define DIODA 33

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER     //wybór modelu kamery

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "Сюда я";

const char* password = "lalalala";

AsyncWebServer server(80);  //użycie serwera asynchronicznego http na porcie 80

//prosta strona www z miejscem na obraz z kamery

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE HTML><html>

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<style>

body {

font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;

margin: 0;

padding: 0;

background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);

min-height: 100vh;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

}

.container {

width: 90%;

max-width: 800px;

background: white;

padding: 30px;

border-radius: 15px;

box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);

margin: 20px;

}

h2 {

color: #2c3e50;

text-align: center;

margin-bottom: 30px;

font-size: 2.5em;

}

#results {

background: #f8f9fa;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

font-size: 24px;

color: #2c3e50;

text-align: center;

margin-top: 20px;

border: none;

box-shadow: inset 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);

transition: all 0.3s ease;

}

.color-red { color: #e74c3c; }

.color-green { color: #2ecc71; }

.color-blue { color: #3498db; }

</style>

<script>

function updateResults() {

fetch('/results')

.then(response => response.text())

.then(data => {

const resultDiv = document.getElementById('results');

resultDiv.innerHTML = data;

// Dodanie kolorowania tekstu

if (data.includes('Czerwony')) {

resultDiv.className = 'color-red';

} else if (data.includes('Zielony')) {

resultDiv.className = 'color-green';

} else if (data.includes('Niebieski')) {

resultDiv.className = 'color-blue';

}

});

setTimeout(updateResults, 2000);

}

</script>

</head>

<body onload="updateResults()">

<div class="container">

<h2>Detektor RGB figur</h2>

<div id="results">Inicjalizacja...</div>

</div>

</body>

</html>)rawliteral";

// Struktura przechowująca informacje o największym obszarze koloru

struct ColorArea {

int size;        // Rozmiar obszaru w cm²

String color;    // Nazwa koloru (Red, Green, Blue)

};

ColorArea currentLargestArea = {0, ""};

String lastResult = "";

// Funkcja przetwarzająca obraz z kamery na wartości RGB

void grab_image(uint8_t *source, int len) {

// Zerowanie tablicy RGB

for (int y=0; y<DEST_HEIGHT; y++) {

for (int x=0; x<DEST_WIDTH; x++) {

rgb_frame[y][x][0]=0; // Czerwony

rgb_frame[y][x][1]=0; // Zielony

rgb_frame[y][x][2]=0; // Niebieski

}

}

// Przetwarzanie danych z kamery

for (size_t i = 0; i < len; i += 2) {

// Konwersja danych z formatu RGB565 na RGB888

const uint8_t high = source[i];

const uint8_t low  = source[i+1];

const uint16_t pixel = (high << 8) | low;

// Wyodrębnienie składowych RGB

const uint8_t r = (pixel & 0b1111100000000000) >> 11;

const uint8_t g = (pixel & 0b0000011111100000) >> 6;

const uint8_t b = (pixel & 0b0000000000011111);

// Obliczenie pozycji w bloku

const size_t j = i / 2;

const uint16_t x = j % SOURCE_WIDTH;

const uint16_t y = floor(j / SOURCE_WIDTH);

const uint8_t block_x = floor(x / BLOCK_SIZE);

const uint8_t block_y = floor(y / BLOCK_SIZE);

// Sumowanie wartości RGB dla każdego bloku

rgb_frame[block_y][block_x][0] += r;

rgb_frame[block_y][block_x][1] += g;

rgb_frame[block_y][block_x][2] += b;

}

}

// Główna funkcja analizująca obraz

void fotka() {

// Pobranie klatki z kamery

camera_fb_t * fb = NULL;

fb = esp_camera_fb_get();

if (!fb) {

Serial.println("Błąd przechwytywania obrazu");

return;

}

grab_image(fb->buf, fb->len);

// Tablice do przechowywania informacji o kolorach

char colorMap[DEST_HEIGHT][DEST_WIDTH];

int redArea = 0, greenArea = 0, blueArea = 0;

// Analiza kolorów w każdym bloku

for (int y = 0; y < DEST_HEIGHT; y++) {

for (int x = 0; x < DEST_WIDTH; x++) {

// Sprawdzenie czy przeważa czerwony

if ((rgb_frame[y][x][0] > (rgb_frame[y][x][1] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][0] > (rgb_frame[y][x][2] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][0] > PROG_VALUE)) {

colorMap[y][x] = 'R';

redArea++;

}

// Sprawdzenie czy przeważa zielony

else if ((rgb_frame[y][x][1] > (rgb_frame[y][x][0] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][1] > (rgb_frame[y][x][2] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][1] > PROG_VALUE)) {

colorMap[y][x] = 'G';

greenArea++;

}

// Sprawdzenie czy przeważa niebieski

else if ((rgb_frame[y][x][2] > (rgb_frame[y][x][0] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][2] > (rgb_frame[y][x][1] + OFFSET_VALUE)) &&

(rgb_frame[y][x][2] > PROG_VALUE)) {

colorMap[y][x] = 'B';

blueArea++;

}

else {

colorMap[y][x] = ' ';

}

}

}

// Mnożnik do konwersji obszaru na cm²

const float AREA_MULTIPLIER = 0.3;

// Znalezienie największego obszaru koloru

if (redArea >= greenArea && redArea >= blueArea) {

currentLargestArea = {(int)(redArea * AREA_MULTIPLIER), "Czerwony"};

}

else if (greenArea >= redArea && greenArea >= blueArea) {

currentLargestArea = {(int)(greenArea * AREA_MULTIPLIER), "Zielony"};

}

else {

currentLargestArea = {(int)(blueArea * AREA_MULTIPLIER), "Niebieski"};

}

// Aktualizacja wyniku

lastResult = "Największy kolor: " + currentLargestArea.color +

", Powierzchnia: " + String(currentLargestArea.size) + " cm²";

esp_camera_fb_return(fb);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.setDebugOutput(true);

Serial.println();

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; //definicja portów, do których podłączona jes kamera

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565;

config.frame_size = FRAME_SIZE;

config.fb_count = 1;

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);   //inicjacja kamery

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Błąd inicjacji kamery numer: 0x%x", err);

return;

}

Serial.printf("kamera ok");

sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();

s->set_framesize(s, FRAME_SIZE);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("Połączono z WIFI");

Serial.print("Kamera gotowa wejdź na adres: 'http://");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

request->send(200, "text/html", index_html);

});

server.on("/fotka", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

request->send(SPIFFS, "/photo.jpg", "image/jpg");

});

server.on("/results", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

request->send(200, "text/plain", lastResult);

});

server.begin();

}

void loop() {

delay(2000);  // Opóźnienie 2 sekundy między pomiarami

fotka();      // Wykonanie analizy obrazu

}